福建警察学院

数字化模拟监狱设备招标清单

二〇一九年十月

一、设备招标参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 参数要求 | 数量 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照相机 | 索尼、松下、尼康 | 1、采用新一代2030万无低通滤镜的4/3 Live MOS传感器，4K60p/4:2:2 10bit 4K 30p/无裁剪/无录制时间限制； 2、新一代的5轴+2轴双效防抖系统及新升级的高速对焦系统4:2:2 10 bit内部录制功能，通过选件支持V-logl伽玛曲线拍摄； 3、全高清下最高≥180帧的慢动作录制功能 4、支持MOV、MP4、AVCHD等录制格式 5、双SD卡槽设计支持连续记录及备份记录等功能 6、6K 30fps及4K 60fps高速照片连拍功能 7、≥3.2寸高清晰度可触摸及翻转式LCD屏幕及带有眼控式OLED取景器 8、支持WIFI及蓝牙4.2功能 9、带有USB、HDMI、耳机、外置麦克风输入等接口 10、莱卡12-60MM/F2.8-40 ASPH镜头：12组14片（4个非球面镜片，2个ED镜片），微型三分之四安装，光学图像稳定器:支持(POWER O.I.S.)焦距:f=12-60毫米（35毫米相机等效值24-120毫米），9个光圈叶片/圆形孔径光阑，最大光圈F2.8（广角）-F4.0（长焦），最小光圈F22； 11、配置：BLF19锂电池*1块：闪迪128GB， 95MB/S 高速存储卡*1个、松下双路卡侬XLR1音频接口*1个、相机包*1个。 | 1套 | 19800 | 19800 |
| 2 | 玻璃门 | 定制 | 1、≥12mm钢化玻璃1固1活,尺寸≥178.5cm*226cm； 2、吊轮1幅，吊1785； 3、方管，玻璃胶，防撞条、锁。 | 1套 | 2330 | 2330 |
| 3 | 网络摄像机 （枪机） | 海康威视、大华、宇视 | 1、传感器：≥1/2.7英寸CMOS；手动变焦2.7-13.5mm；主码流(2560×1440@25fps)、辅码流(704×576@25fps)、第三码流(704×576@3fps)； 2、照度：≤0.002Lux(彩色模式)；≤0.0002Lux(黑白模式)； 3、支持H.265、H.264编码；支持120dB宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、三码流、走廊模式等功能；支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留、物品搬移、场景变更、徘徊检测、人员聚集、快速移动、非法停车、虚焦侦测、人脸检测等智能分析功能； 4、最大红外距离≥60米；接口：报警3进2出、音频1进1出、支持128G SD卡、1个10/100M以太网口、内置MIC；工作温度： -40℃~+60℃；电源：DC12V/POE； 5、防护等级：IP67、IK10； 6、供电:POE/DC12V/手动变焦2.7-13.5mm，支持音频接口； 7、含壁装枪机支架及视频线、电源线、线管及接口配件； 8、所投产品必须与原有监控系统互联互通，实现智能化应用。 | 4台 | 1300 | 5200 |
| 4 | 网络摄像机 （半球机） | 海康威视、大华、宇视 | 1、传感器：≥1/2.7英寸CMOS； 2、镜头：≥2.8mm/3.6mm/6.0mm/8.0mm可选；主码流(2560×1440@25fps、2592x1520@20fps)、辅码流(704x576@25fps)、第三码流(704x576@25fps)；照度：≤0.002Lux(彩色模式)；≤0.0002Lux(黑白模式)； 3、支持H.265、H.264编码； 4、支持120dB宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿、三码流、走廊模式等功能；支持区域入侵、绊线入侵、物品遗留、物品搬移、场景变更、人脸检测、人员聚集、徘徊检测、快速移动、停车检测等智能分析功能；最大红外距离50米；接口：支持SD卡存储、报警接口2进1出、音频接口1进1出、1个10/100M以太网口；工作温度： -40℃~+60℃；电源：DC12V/POE； 5、防护等级：IP67、IK10；支持12V电源返送，最大电流≤165mA； 6、含视频线、电源线、线管及接口配件； 7、所投产品必须与原有监控系统互联互通，实现智能化应用。 | 1台 | 1320 | 1320 |
| 5 | 交换机 | 思科、华三、TP-LINK | 1、电源电压≤ 100-240V AC 2、电源功率 非POE款型：≤18W 3、POE款型：≤212W（POE:180W） 4、产品尺寸 非POE款型：≥440×173×44mm 5、POE款型：≥340×200×43.6mm 6、环境标准 工作温度：≤0℃-40℃ 7、工作湿度：≤5%-95%，无冷凝 8、其它参数 连接器类型：RJ-45 9、支持10/100/1000Mbit/s传输速率 10、支持半双工、全双工、自协商工作模式 11、支持MDI/MDIX自适应 12、连接器类型：LC，支持1000Mbit/s传输速率10/100Base-TX： 3/4/5类双绞线，支持最大传输距离≥100m 13、1000Base-T：5/6类双绞线，支持最大传输距离100m 14、10G BASE-X SFP+万兆光口/SFP千兆光口（兼容） 15、交换容量：≥56Gbps 16、转发能力：≥27Mpps 17、防雷：共模防护9K | 1台 | 4500 | 4500 |
| 6 | 控制电脑 | 联想 、华硕、惠普 | 1、 I57500 /4G/1TB显卡集成 、DVD刻录、24寸显示器、键盘、鼠标。 | 1套 | 10700 | 10700 |
| 7 | 数字对讲机 | 精通、宝峰、特易通 | # 1、对讲机类别 ：数字,模拟 # 2、频率范围 VHF: 136-174MHz UHF: 350-400MHz,400-470MHz # 3、使用时间 模拟: ≥18小时,数字: ≥20小时 # 4、颜色 黑色 # 5、电源≥5W,2000mAh # 6、额定电压≤ 7.4V # 7、尺寸 116x54x32mm # 8、重量≤ 280g，9、输出功率≥ 5W # 9、肩咪1个：连接对讲机后，无须手持对讲机，挂在肩上即可对讲，方便外出执行人员使用。 | 10套 | 1510 | 15100 |
| 8 | 执法记录仪 | 一电、警翼、华德安 | 1、超长续航 机身小巧360度旋转人体工程 2、学背夹，整机防滑防摔设计。 3、主机尺寸:≤82*56*31mm 4、重量：≤134g 5、屏幕：≥2.0英寸 6、照片像素：≥3200万 7、视频分辨率：2304*1296P 1920*1080 1280*720 848*480 8、影像格式：MP4预、延录: ≥30秒 9、电池连续续航时间：≥12小时 10、内存：标配≥32G，可选64G最大支持128G 11、工作温度：-30-55度 12、防跌落高度：≥3.5米 | 10套 | 1300 | 13000 |
| 9 | 单警多功能腰带 | 金三角、军鹰、柯林 | 1、符合《GA890-2010公安单警装备 警用多功能尼龙腰带》标准要求； 2、材质：尼龙； 3、重量：≤1.2KG； 4、组件名称：由主带、斜肩带、手铐套、通用型对讲机套、强光手电套、警用工作包、警用水壶套、警棍套、手枪套、催泪喷射器套组成； 5、斜挂带卡扣对接力：≥513N； 6、装具套开口部位缝合强力：≥300N； 7、腰带钎子插拔性能：5000次后插拔自如。 | 10套 | 170 | 1700 |
| 10 | 现场勘查箱 | 金三角、军鹰、柯林 | 1、掌纹胶带 1卷，2、指纹胶带 1卷，3、指纹捺印盒 1盒，4、磁性指纹刷 1把，5、圆毛掸刷 1把，6、扁毛掸刷 1把，7、502显现剂 1瓶，8、定性滤纸20张，9、金粉1瓶，10、银粉1瓶，11、黑色磁性粉 1瓶，12、粉沫瓶 1只，13、塑料物证瓶 2只，14、指纹捺印纸 1本，15、尖头镊子 1把，16、直头镊子 1把，17、剪刀 1把，18、白色掌纹衬底 1本，19、黑色掌纹衬底 1本，20、洗耳球 1个，21、多用工具刀 1把，22、手柄放大镜 1把，23、三米钢卷尺 1把，24、二十米皮卷尺 1把，25、勘查电筒 1把，26、指南针 1只，27、美工刀 1把，28、文具盒 1只，29、特种红铅笔 1支，30、特种白铅笔 1支，31、特种黑铅笔 1支，32、绘图铅笔 1支，33、现场记录本 1本，34、 绘图橡皮 1块，35、 照相比例尺 1套，36、比例直尺 1把，37、三角尺 1付，38、分规 1把，39、签字笔 1支，40、记号笔 1支，41、乳胶手套 2付，42、汗布手套 2付，43、一次性手套 20只，44、一次性鞋套 20只，45、毛巾 1条，46、塑料物证袋 10只，47、纸质物证袋 10只，48、铝合金箱 1只。 | 5套 | 1200 | 6000 |
| 11 | 单警手铐 | 金三角、军鹰、柯林 | 1、金属手铐采用≥65mm高碳冷钆钢板，整体折弯，压铸成型，扇齿采用精铸工艺，外表美观，抗拉程度高于部标，锁芯加盖防拔罩，显著增强防拔系数。 2、金属手铐技术参数：符合《GA172-2014金属手铐》基本型筒式金属手铐相关规定；锁芯为三角形，质量：≥399g；防拔性能：≥2min；工作次数：≥6000次； | 20副 | 56 | 1120 |
| 12 | 催泪喷雾器 | 金三角、军鹰、 柯林 | 1、催泪喷射器结构：由罐体、袋阀组件、催泪器溶液、喷射组件和保护帽组成； 3、成份：CS；含量：3%-5%，50ML±2ML； 4、罐径外径：≥35mm；长度：≥149mm； 囊袋尺寸：≥101.0mm*77.0mm； 5、速率：≥7.5g/s； 6、喷射距离：≥3 m； 7、喷射时间：≥4s； 8、重量：≤99.2g。 9、高低温性能：-30°C～+55°C | 10个 | 35 | 350 |
| 13 | 电警棍 | 金三角、军鹰、柯林 | 1、材质：铝合金外壳 2、外形尺寸：≤长165mm×头部直径35mm×筒身直径28mm 3、电池电压：≤4.8V 4、功耗电流：≥2.5V 5、输出电压： ≥30KV 6、灯焥：进口高亮LED灯 7、重量：≤180g。 | 10把 | 98 | 980 |
| 14 | 警哨 | 金三角、军鹰、柯林 | 1、材质：工程塑料（ABS） 2、尺寸：约4.1cm*2cm*2cm 3、挂绳材质：高档尼龙挂绳 4、挂绳尺寸：长约45cm，宽约1cm 5、颜色：纯黑色 6、音量：约128—130dB 7、用途：交通巡逻执勤 | 10个 | 18 | 180 |
| 15 | 报警系统 | 宏泰、永泰、多嘴猫 | 1、 WIFI +GPRS双网通讯 断电不断防 0费用报警*1个； 2、红外无线探测器*6个； 3、声光喇叭95DB *6个； 4、无线信号中继器*2个：半径覆盖≥150米； 5、一键报警器*6个：警方式：常开 工作温度：-20℃ ～ +80℃，防水等级：IPX7 工作湿度：10% ～ 99%、拉绳长度：1m 功耗：≤0.1W尺寸：86x86x11.5mm(LxWxH) 卫生间安装高度：≤1m； 6、安装调试； | 1套 | 6720 | 6720 |
| 16 | 多媒体网络教室软件 | 极域、红蜘蛛、育林卫 | 1、红蜘蛛多媒体网络教室，实现在电子教室、多媒体网络教室或者电脑教室中进行多媒体网络教学管理，集电脑教室的同步教学、控制、管理、音视频广播等功能于一体，可实现屏幕监视和远程控制等网络管理的目的。 2、全面兼容Windows XP、Windows 7/8、Windows 10的32/64位系统； 3、实现屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、VCD/MPG/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM/RMVB等视频流的网络播放； 4、网络考试和在线考试、试卷管理和共享、同步文件传输、提交作业、远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息； 5、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、学生机同步升级服务； 计划任务、时间提醒； 6、自定义功能面板、班级和学生管理等； 7、并可以直接使用软件厂商搭建的考试服务器，无须自行安装和维护，就可以完全使用网络考试和在线考试功能，以实现在学校里的课堂练习与考试功能，同时实现在学生家里的电子作业功能； 8、罗夏心理测评系统软件V1.0：焦虑自评量表 （SAS），抑郁自评量表（SDS），自杀态度调查问卷，徐凯文自杀评估，人格诊断筛查（PDQ-4），个性分测验（COPA-PI），人格信念问卷-简版(65题) 人格倾向自我诊断表，心理弹性量表，生活事件调查表，儿童孤独量表 （CLS），儿童社交焦虑量表（SASC），青少年心理弹性量表（RSCA），90项症状清单(SCL-90)； | 1套 | 13000 | 13000 |
| 总计：壹拾万零贰仟元整（￥：102000.00） |  |  |  |  |  |  |

资质要求：

1、投标供应商需具备：广播影视设备、照想器材、通信器材及音响设备的营业范围，否则不作为合格投标人。

2、报价人应根据投标文件的技术、售后服务要求条款，在报价文件中详细说明所提供货物的售后服务，承诺质量保证期、交货期。供应商可在售后服务承诺中提出更优的售后服务，但是不作为中选的条件。

3、上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。