水库管理房及锥阀室水电安装主要分布尺寸及要求

招标要求：

1,安装地点为马鞍、湖里、安民、上德、下德水库，共计5个，其中湖里和上德水库无机动车通道，仅步道，设备需人工运输。

2、工期为合同签订后30日内。

3、每座水库安装一台6.5KW柴油发电机组作为总应急电源。暂定放置管理房，水泵安装暂定在水库内，固定在水位井筒旁，应急照明电需确保管理房和锥阀室，供水管线确保管理房用水，安装深水泵抽水至管理房的新装不锈钢水塔，布设供水管线，设备布置方案，中标商可优化设计，但需满足上述各处用水用电需求，管理房位于大坝坝顶的两侧坝肩（左或右），锥阀室大慨位于大坝坝脚中间位置。

4、中标供应商中标后必须对5个水库现场踏勘，提供设备的具体安装设计方案（含设计图纸），经业主审核同意后方可实施。

表3

|  | 马鞍水库 | 安民水库 | 下德水库 | 上德水库 | 湖里水库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝高 | 32.5米 | 23米 | 22.5米 | 32.3米 | 21.5米 |
| 坝顶长度 | 115.4米 | 105.6米 | 140米 | 140.1米 | 153米 |
| 锥阀室离坝顶距离 | 22.3米 | 22米 | 17.65米 | 23米 | 16.3米 |
| 管理房距离锥阀室距离 | 100米 | 300 | 80米 | 100 | 53米 |
| 管理房距离深井泵安装位置水平距离 | 30米 | 200 | 70米 | 80米 | 153米 |
| 交通情况 | 车辆可到达库脚，距离福马路500米 | 车辆可到达库脚，距离福马路900米 | 车辆可到达库脚，距离福马路2100米 | 车辆无法到达，从福马路走步行道登山上去，海拔147米，步行约半小时。 | 车辆无法到达从福马路走步行道(山路崎岖)登山上去，海拔280米，步行约1个小时 |