药品冷藏箱产品参数

1.样式：立式。

2.容积：656L。

3.净重：166kg。

4.额定功率：452W。

5.耗电量：5.75kW.h/24h。

6.噪音值：52dB。

7.气候类型：SN/N。

8.制冷方式：风冷。

9.箱内温度：2℃～8℃。

10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11.外部尺寸（宽*深*高）：1220*642*1885（mm）。

12.内部尺寸（宽*深*高）：1100*454*1325（mm）。

13.外部材料：喷涂钢板。

14.内部材料：喷涂钢板。

15.门体数量：2扇。

16.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜。

17.网架：5层，数量10个，可调高度，浸塑材质，带标识条。

18.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计。

19.测试孔：1个。

20.冷凝器：强制风冷散热。

21.蒸发器：铜管翅片式蒸发器。

22.制冷剂：采用绿色环保制冷剂。

23.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。

24.风道设计：循环风冷背吹技术。

25.制冷系统：高效的制冷系统，空间温度均匀稳定且无霜。

26.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，精度达到0.1℃。

27.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

28.报警系统：高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警。

29.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

30.电器安全：

（1）备用电池确保断电后报警48小时；

（2）温控器探头故障安全运行模式。

（3）远程报警接口：有

（4）键盘锁定、密码保护功能：有

（5）断电保护：有。

（6）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

31.资格凭证：

（1）医疗器械生产许可证；

（2）医疗器械注册证；

（3）ISO9001质量管理体系认证；

（4）IS013485医疗器械质量管理体系认证；                                                                       （5）ISO14001环境管理体系认证；

（6）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；

（7）CE认证。

32.售后质保：整机质保三年。