招标控制价编制说明

工程名称：金福集团园区裕晟广场围墙项目

一、工程概况 1、建设地点：福州市 2、工程专业：室外总体工程、安装工程 3.合同工期：/；工程质量等级：合格工程。 4、招标范围：福建大天建筑装饰设计有限公司设计的图纸范围内室外总体工程、安装工程等；单独发包的专业工程： 无 。 5、工程特征： （1）工程概况：本项目位于福建省福州市,主要内容有新建围墙，总长141m、格栅排水沟长20.4m、水景工程、零星项目及安装工程等。 （2）混凝土情况：商品混凝土； 二、编制范围 按照福建大天建筑装饰设计有限公司设计的金福集团园区裕晟广场围墙项目施工图纸，编制范围包括室外总体工程、安装工程等； 三、编制依据 1.图纸：金福集团园区裕晟广场围墙项目(日期2020.10月纸质版及电子版)的施工图纸、及业主、设计往来联系函等资料； 2.招标文件：无 。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则 ； 5.预算定额:《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）及现行补充或调整文件（截止2020年11月12日）； 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及执行最新的文件调整（截止2020年11月12日以前颁布的有关工程造价政策性调整文件）；其中，暂列金额：15000元 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：根据榕建价[2020]2号文，人工动态指数按1.1293计取。 （2）材料价格：参考《福州工程造价信息》福州2020年9月份材料价格、定额基期价格、市场询价； （3）机械台班：按照福建省2019年第3季度机械台班。 四、取费标准 1.专业类别： 室外总体工程、安装工程 。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 五、考虑的施工方法与措施（仅供参考，投标人自行考虑方案、自主报价） 1.土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算；回填土利用挖方土计取。余土运距按30KM考虑； 2.桩基工程： 无 。 3.混凝土模板及支架： 基础模板、基础梁模板等。 4.脚手架：砌筑脚手架 。 5.施工排水、降水：无 。 6.垂直运输：无 。 7.大型机械设备进出场及安拆：采用履带式单斗挖掘机，压路机实际规格详定额 ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测：/ 。 8.基坑支护工程拆除：/ 。 9.材料二次搬运：无 。 10.其他： 无 。 六、材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 无. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 不含税单价（元）; 备注. 无. 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 无. - 八、其他需要的说明 1.根据业主明确，余方弃置运距按30km考虑计取； 2.围墙金属网栏根据围墙意向图展示，本次审核暂按竖向圆钢筋直径Φ6，横向螺纹钢筋HRB335Φ12计取，结算按实调整； 3.拆除现状排水沟无详图，本次审核暂按新建石材排水沟1-1剖面图考虑计取，结算按实调整。 4.水管引入段长度，按图号SS-02计入。 5.根据业主明确，暂列金按15000元考虑。