附件1：禧强楼304教室异地同步教学系统参数及相关要求

本次采购的异地同步教学系统，需能与我校现有的同步教学系统互联互通（包含金山校区、旗山校区以及安溪茶学院的同步教学系统），并能够根据教学需求实现多方远程同步教学。同时，为满足使用需求，中标供应商应于合同签订后7天内送货至用户指点地点并完成安装调试。

| 序号 | 产品名称 | 产品参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频终端 | 1．高清视频终端为国内牌子，非OEM或贴牌产品。 2．终端分体式结构，要求采用嵌入式操作系统，非PC结构，产品稳定，能够支持≥7×24小时长时间开机运行。支持内置MCU，可支持≥1+6个会议点接入会议。 3．支持H.323、SIP标准，能够和符合标准的产品互通。 4．支持H.263、、H.264、H.264 High Profile、H.264 SVC视频编解码标准协议。支持G.711、G.722、AAC-LD、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729、G.719等音频算法。 5．支持自动唇音同步、回声抵消及VAD语音激励检测技术。 6．支持1080p 50/60 fps、1080p 25/30 fps、720p 50/60fps、720p 30fps、4CIF 25fps等活动视频。 7．支持标准H239双流，辅视频可支持1024×768(XGA)、1280×1024(SXGA)、1280x800(WXGA)、1366x768(WXGA)、1440x900(WXGA+)、720p 、1080p分辨率。 8．具备≥3路高清视频输入接口，其中包含≥1路HDMI和≥1路SDI或VGA物理输入接口；具备≥3路高清视频输出接口，其中包含≥1路DVI，供货时开箱验证。 9．支持≥3路音频输入，支持≥2路音频输出，支持左右双声道立体声输出。具备≥2路的RCA输入和≥2路的XLR或RCA输入接口方便同调音设备对接，供货时开箱验证。 10．支持动态双流，不开双流时，不中断会议方式下可自动释放带宽。 11．单屏多显显示方式满足：画中画和一左一右(Side by side)，满足单屏同时显示本地图像、远端主辅视频；支持双屏双显。 13．支持IP自动升降速。 12．支持遥控器、PC、Ipad、安卓智能手机、串口API等控制方式，便于用户在不同场景使用。终端支持抗丢包修复能力。 13．终端支持在活动视频上实时动态显示麦克和音响状态。 14．终端具备诊断功能。具备多级环回测试功能，PING功能、IP地址冲突检测，系统日志、上电自检、丢包指示、IP远程升级等功能。 15．支持抗丢包修复能力。网络丢包≥25%时，会议依然能够正常召开。 16.终端支持高温告警。温度超过85摄氏度时界面上弹出告警提示框。 17.要求同校MCU无缝对接，校级MCU可以通过MCU控制平台完全操控下属终端各项操作应用。 | 台 | 1 |
| 2 | 视频摄像头 | 全高清图像：采用1/2.9英寸≥207万像素高品质CMOS图像传感器，≥1920×1080像素，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。 2.≥倍光学变焦，适用大多数中大型会议室。 3.自动聚焦技术：先进的自动聚焦算法使得镜头快速、准确、稳定地完成自动聚焦 4.采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了噪声，同时又能确保图像清晰度。 5.多种视频输出接口：支持HDMI、SDI、USB、LAN接口、；SDI支持在1080P格式下传输≥100米。 6.高清的视频输出，支持≥1920*1080像素，1280*720像素向下兼容所有分辨率。 7.多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA 协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器；支持RTP组播模式，支持网络全命令多种控制接口：RS485、RS232-IN、RS485支持级联，方便工程安装使用。 9. 多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议。 10.多预置位：支持≥255个预置位(遥控器设置调用为≥9个)。 | 个 | 2 |
| 3 | 功放 | 1.功率：≥150W×4通道； 2.标准≥2U机箱，豪华铝合金面板；面板标识图标或字符均采用激光雕刻工艺，永不掉图标和字符，杜绝采用丝印工艺； 3.≥4路音频输入（≥2路RCA输入，≥2路3.5立体声输入，≥3路后置，≥1路前置）；≥4路6.35话筒输入(≥2路带幻象电源，接同品牌会议话筒可不用电池供电；≥2路不带幻象电源，可接普通话筒)；≥2路3.5立体声输出，可接录播系统、录音设备、桥接输出另一台功放；A组与A+B组功率输出；≥1路RS232接口，可接中控本地控制或远程控制，能控制声音大小及静音；前置≥1路USB充电接口； 4.≥3路校园广播紧急输入（≥2路定压方式0-70V/0-100V输入，≥1路可接IP广播终端输入），强行插入，自动切换； 5.具有话筒优先切换功能，当切换到话筒优先时，使用话筒，其它音频输入的声音自动变小，当切换到非话筒优先时，使用话筒，其它音频输入的声音大小不会变化； 6.面板旋钮：总音量调节、高音调节、低音调节、话筒音量调节、话筒高音调节、话筒低音调节、混响调节、音频输入选择； 7.前面板具有USB充电接口功能，可对无线咪或手机等DC 5V设备充电或供电； 8.电源接口:使用国标8字尾电源插座；内置自恢复保险管；具有圆形带灯电源轻触开关；尺寸(宽×高×深):≥482×89×290mm； | 只 | 1 |
| 4 | 扩声音箱 | 1.功率：≥150W； 2.喇叭：≥1个10寸低音，≥1个3寸高音； 3.≥1路音频输入； 4.采用高低音扬声器、音质通透亮丽，人声表现力突出，中频浑厚，透彻、穿透力强； 5.豪华外观，烤漆防护罩铁网；可选壁挂安装配件； 6.尺寸(高×宽×深):≥295×508×278mm； | 台 | 2 |
| 5 | U段一拖二无线话筒 | 1.豪华外观，≥标准1U铝合金面板，整机为全金属外壳，能更好地屏蔽外围信号，抗干扰，防撞击； 2.面板具有可显示操作状态的LCD液晶显示屏； 3.采用UHF PLL锁相环电路，配合音码及杂音锁定静音控制，不但接收距离远，而且消除断音及接收的不稳定的缺失，防止点歌机、计算机及DVD光驱等辐射的干扰； 4.具有先进的红外一键自动对频功能，自动精准锁定接收机的工作频道，绝不产生错误故障； 5.使用麦克风专用VCO模组，提高系统的稳定性； 6.无线咪电池电量显示，掌握电池状态，便于适时更换电池； 7.数码ID识别技术，能消除外界信号干扰； 8.频点位址编码识别技术，特别适合多台机同时使用； 9.动态压缩扩展技术，有效降低杂讯，提高信噪比和减少失真； 10.微电脑芯片锁相环技术，频率误差极小； 11.具有锁定、自动搜索功能，可以调节自己想要的频点，错开有干扰的频率、频点； 12.二次变频技术，提高镜像抑制比和改善频率选择特性； 13.人性化电路静音电平门槛可调，能够调节接收距离，适合干扰严重的场所； 14.开、关机杂讯抑制技术，能消除开、关机冲击声，有效地保护功放喇叭等音频设备； 15.标配铝合金双手持麦，两个麦克风能同时使用，可选头戴麦克风，可任意混搭； 16.接收距离约为60米； | 套 | 1 |
| 6 | 8路调音台 (带USB录音放音功能） | 1.≥8路音频输入； 2.≥2路编组输出，≥1路主输出,≥1路监听输出； 3.内置≥16种DSP效果供选择； 4. 内置≥+48V幻像电源； 5.三通道均衡； 6.带MP3、USB、蓝牙，蓝牙功能可无线连接手机、平板电脑、笔记本电脑等等具有蓝牙功能的设备进行音频传输； | 台 | 1 |
| 7 | 8路电源时序器 | 1.时序器能有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关所连接的用电设备的一种器材，避免一些人为失误的操作，彻底解决终端器材（如功放、喇叭等）可能由于这种失误而造成的损害，同时又可减低用电设备对输电线路启动产生的冲击电流； 2.≥标准1U机箱； 3.额定工作电压：≥交流85V~265V，≥40Hz~60Hz； 4.整机额定工作电流：≥60A；单通道工作电流：≥13A；单通道峰值电流：≥30A； 5.可控制电源：≥8路；直通:≥1路； 6.配置LED显示屏显示电压状态； 7.每路输出带指示灯； | 台 | 1 |
| 8 | 集中控制主机 | 1.专为多媒体系统的整合管控而研制，通过其丰富的总线接口、强大的可编程能力、友好的可定制化的人机界面，将多媒体环境的各个系统有机地整合起来，从而呈现给用户一个完整的、可靠的、方便实用的、个性化的、经济性的整体解决方案。 2.规格参数： 3.≥8个RELAY–隔离低压继电器(常开触点) 4.≥8个I/O–可编程数字I/O输入 5.≥8个IR–红外或单向RS-232串口 6.≥1路 RJ45 10M/100M以太网接口 | 台 | 1 |
| 9 | 控制软件 | 1.可自定义用户管理界面布局及内容,定制化设计; 2.内置主流设备库,如摄像机、DVD、矩阵、投影机等,可直接调用; 3.可建立新的数据库,可模拟会议场景控制; 4.支持多种场景预案设置和调用,场景内容包括信号组合、音频模式、灯光明暗,多功能联动等; 5.支持多级权限设置功能; 6.系统程序更新升级时不影响系统正在使用、运行; 7.支持多级权限设置功能; 8.支持控制DVD/机顶盒等设备的红外控制; 9.支持IPC或模拟摄像机的云台控制; 10.支持同一终端多个权限管理,同一权限支持多终端同时管理; 11.支持密码自动保存及登陆 | 项 | 1 |
| 10 | 高清视频切换矩阵 | 1.输入端口不少于：≥16×HDMI 2.输出端口不少于：≥16×HDMI 3.分辨率不低于：1080p@60Hz； 4.控制接口不少于：1路RS-232 IN、1路RS-232 OUT、1路红外 5.色彩空间支持RGB444、YUV444、YUV422色彩空间； 6.视频同步切换，支持内嵌音频，支持LPCM 7.1CH, 杜比True HD, 支持音视频信号同步切换； 7.两键式切换，采用两键式切换操作，只需按输入键再按输出键即可实现信号快速切换和关闭； 8.采用可视化触控按键，按键灯可以指示输入输出通道信号切换状态； 9.LCD显示屏，前面板LCD显示屏能够实时显示矩阵信号切换状态及系统配置； 采用ESD静电防护设计。 | 台 | 1 |
| 11 | 墨绿色黑板 | 1、铝合金边框一次成形；面板无损伤，无纵、横向棱形及局部外观凸起。 2、书写面板：材质采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，整板无拼接，不变形；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光；书写性：使用普通粉笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔迹均匀； | 面 | 1 |

售后维保要求:本次招标所有设备自验收合格之日起免费质保期为两年(非

人为损坏)。质量保修期内免收维修工费和零件费。质量保证期结束后，乙方仍负责对货物提供终身维修服务，更换配件只收取配件的成本费;若投标方不再生产或代理

该产品，须事先通知业主，并与业主做好交接手续。免费升级系统包含的相关软件。

产品运行中发生任何故障，在接到用户故障通知后2小时响应、4小时内应委派专业

技术人员到现场修复，8小时内无法修复，乙方应提供与产品型号、规格及技术指标

相一致的备品或更新的产品，以确保整个系统能正常运转，其中发生一切费用由乙方

承担。