竞价一览表                                           附件1

项目名称: 福建省福清监狱安检机采购项目         项目编号：FJGCWSJJ-FS-2023-014                                                                   货币单位：人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格/技术指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | X光安检机 | 海康 | 杭州 | 海康ISD-SC6550S-H4CV 1、 技术参数要求： 1.1、通道尺寸：660mm×507mm（宽×高）；1.2、外形尺寸：2127mm*996mm*1351mm（长×宽×高）； 1.3、设备采用单源多能量X射线检查技术，能够准确识别有机物、无机物和混合物； 1.4、设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声为52.3dB(A) 1.5、设备可实时存储2000万幅图像； 1.6、图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制； 1.7、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞； 1.8、缩放功能：设备能通过鼠标滚轮对过包图像选中区域进行放大128倍，并可根据选中区域移动而移动； 1.9、输送速度：设备传送带输送速度最小0.2m/s，最大0.8m/s，可调；1.10、X射线图像信噪比（SNR）44.7dB； 1.11、用户登录功能：设备具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、指纹和人脸录入、编辑和登录功能； 1.12、线分辨力：设备在0.3m/s速度下正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.0787mm（AWG40）； 1.13、穿透分辨力：设备在0.3m/s速度下正常工作时能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm（AWG36）； 1.14、空间分辨力：设备在0.3m/s速度下正常工作时，能够分辨最小线对直径0.8mm ； 1.15、穿透力：设备在0.3m/s速度下正常工作时，能够穿透46mm厚的钢板； 1.16、负载能力：设备的输送装置负载能力正向275kg，反向200kg； 1.17、周围剂量当量率：设备在0.3m/s速度下正常工作时，在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率0.01μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率0.01μSv/h； 1.18、单次检查剂量：设备在0.3m/s速度下正常工作时，单次检查剂量2.1μGy； 1.19、工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下)； 1.20、功耗： 0.8kVA；1.21、X射线冷却/工作周期：油冷/连续。 1.22、显示屏尺寸： 21.5"，单显，显示分辨率：1920×1080。 | 1 | 157986 | 157986 |