福建省森林消防总队警报设备采购项目

网上竞价文件

竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2019-416

项目名称：福建省森林消防总队警报设备采购项目

福建国诚招标有限公司

二○一九年十二月

福建国诚招标有限公司受福建省森林消防总队委托现通过网上竞价的方式选择警报设备采购的中标单位。现邀请合格的供应商对以下货物进行网上竞价。

1．竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2019-416

2．项目名称：福建省森林消防总队警报设备采购项目

3．竞价采购货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“竞价采购货物一览表”。

4．时间：

公告起始时间：2019年12月09日15:00:00

公告截止时间：2019年12月12日09:00:00

报名截止时间：2019年12月11日18:00:00

投标起始时间：2019年12月12日09:00:00

投标截止时间：2019年12月12日09:00:00

5．二次竞价书应按网上竞价公告要求上传；根据政策规定本项目必须三家(含三家)以上供应商参与报价，否则本项目做流标处理。

6．采购代理机构联系方式

采购代理机构： 福建国诚招标有限公司

地  址：福州市古田路中美大厦24层

邮  编：         350001

电  话：0591-83393306、83393307

传  真：     0591-83393305

标书编制人：       陈伟

网  址：       www.fjgczb.com

电子信箱：   83393301@163.com

九、竞价保证金缴交银行帐号

开户名：  福建国诚招标有限公司

开户行：  中国建设银行福州城东支行

帐  号：  3500 1610 0070 5253 0977-0003

竞价内容及服务要求

- 一、服务一览表

| 包号 | 细项 | 品目名称 | 技术规格指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.2米工字式警灯警报器 | 1台北汽BC-80，1台三菱v73。 1、外观：长排灯1200㎜，应能根据标志灯具的灯罩或其它光学部件的颜色清楚识别其用途分类； 2、通用要求：标志灯具边角过渡应圆滑，表面不应有导致伤害的尖锐凸起； 3、组成要求：标志灯主光源个数不少于8个，对称布置，并保证前后方均有光源信号；标志灯要有辅光源和照明光源； 4、光源要求：采用发光二极管（LED）作为主光源，发光方式为脉冲方式； 5、电气性能：标志灯具在额定电压DC12V的情况下应能承受1min的反接实验，处熔断器外，不应有其它的电气故障。灯具导线应符合GB/T19666的标准要求； 6、灯具噪音：在额定电压下满负荷工作的噪音应小于53dB(A)。 7、光源结构：前后灯组8个（9*1W贴片LED），巷灯6个（3*1W模组LED）； 8、闪烁特性：标志灯每个主光源发光频率f在1HZ-2HZ之间，脉冲组内脉冲间隔应小于10ms，（左右交替、左右同时、自闪后交替）三种模式循环闪烁； 9、防尘性能：灯具在正常工作情况下放入粉尘箱，在2h内每隔15min扬尘10s，标志灯具内应明显无积尘。 10、防水性能:喷水量24.5L/min，喷水管摆动60度，测试2h标志灯具正常工作； 11、耐高温性能：温度75±2℃，持续时间4h，以额定电压的1.1倍给灯具供电，使其处于满负荷工作状态。测试中和测试后灯具能正常工作，无电气故障。壳体不出现软化、变形、裂纹； 12、耐低温性能：温度-40±3℃，持续放置时间4h后，以额定电压启动灯具，持续时间2h，灯具能正常启动，无电气故障。壳体不出现变形、裂纹； 13、耐震动性能：灯具在正常工作状态下，在震动台上，对其进行前后、左右震动测试。震动频率10HZ—35HZ；振幅0.75mm，循环20周期，测试后灯具不变形，紧固件不松动、脱落；无电气故障，可正常工作。（检测报告复印件） 14、连续工作：灯具连续工作12小时无故障； 15、灯具中罩内可安装100W、200W或300W大功率扬声器，以满足采购方不同需求；本次需求为100W大功率扬声器。 16、净重：11.9㎏； 17、全红（消防）、全蓝（救护）、红蓝（公安）可选。（提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件，原件备查）。 | 2套 | 2200 | 4400 |
|  | 2 | 0.4米可移动吸顶式警灯警报器 | 2台三菱v73，1台北汽BC-80，1台丰田霸道，1台丰田4700。 （一）警报器主要技术参数： 1、外观：表面无锈蚀、涂覆层没有剥落和气泡等现象。表面无划痕、龟裂等机械损失；文字清晰、规范。 2、声压级：警报器各声调的声压应在110dB—120 dB（A）范围内； 3、电压波动：警报器工作电压在额定电压降低10 %或升高15 %的条件下，能可靠工作声压变化不大于6 dB； 4、高温性能:高温55±2℃，通电工作2h，恢复2h后警报器应符合外观、结构和功能检查的需要，声压变化不大于3 dB； 5、低温性能：温度-40±2℃，工作时间2h后，正常情况下恢复2h，警报器应符合外观、结构和功能检查的需要，声压变化不大于3 dB； 6、震动性能：在震动台上，对其进行前后、左右震动测试。震动频率10HZ—150HZ。扫频循环10次，3个垂直方向，各进行10 min. 警报器应符合外观、结构和功能检查的需要，声压变化不大于3 dB； 7、防水性能：雨淋测试30min，雨淋强度100mm/h±20 mm/h,角度60. 在规定的大气压条件下，恢复1h后；警报器应符合外观、结构和功能检查的需要，声压变化不大于3 dB； 8、连续工作：接通电源后，声音调至最大，持续工作8小时声压变化不大于3 dB； 9、输出功率：2个200W扬声器； 10、外形尺寸：232mm*167mm*54mm； 11、功能：具有喊话、警音、警灯无线遥控操作等； 12、遥控距离：5米； 13、警音种类：防空、汽笛、迎宾、开道、公安、消防、救护、工程等 （提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件，原件备查） （二）车顶警示灯主要技术参数 1、额定电压：DC12V； 2、工作温度范围：-40℃+70℃； 3、贮存温度范围：-40℃+65℃； 4、连续工作时间：≥200h； 5、灯罩透光率真：≥90%； 表面强化处理后 6、灯罩表面抗划伤：≥2h； 表面强化处理后 7、高亮LED灯管芯片：≥10μ； 8、LED灯管光强度：≥1000mcd ； 9、LED灯管使用寿命：≥200000h； 额定电压、电流条件下 10、灯罩塑料粒子：PC 2805； 11、灯罩颜色 ：全红（消防）； 12、光源：Φ5mm LED ； 13、光源组成：384个Φ5mm LED； 14、发光方式：频闪脉冲； 15、光源功率：20W； 16、固定方式：底部四个磁铁吸盘吸附固定； 17、供电方式：点烟器插头或者电源线直联； 18、防护等级别：IP64； 19、净重：2.2Kg； 20、灯尺寸：440mm*233mm*79mm； | 5套 | 4650 | 23250 |
|  | 3 | 车载LED显示屏 | 3台三菱v73，2台北汽BC-80，1台丰田霸道，1台丰田4700。 1、整屏尺寸：67厘米×19厘米（长、宽），显示尺寸：64厘米×16厘米（长、宽）； 2、多种颜色单色可显示：可选红色、白色、黄色、绿色； 3、采用优质单元板集成设计，高亮度发光且均匀，灯珠具备超过10万小时的使用寿命； 4、采用铝合金外壳，超薄设计，可直通车载电源使用； 5、该显示屏幕内容可滚动显示，具备切换功能，具备WiFi链接功能，通过手机WiFi控制车载屏幕内容； 6、可直接通过吸盘固定车载显示屏。 | 7套 | 200 | 1400 |
| 总金额(大写)：人民币贰万玖仟零伍拾元整 |  |  |  |  | ￥29,050.00 |  |
| 注：合同应在成交通知书发出之日起7个工作日内签订。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、合同、交接、验收

1、中标供应商应在成交通知书发出之日起7个工作日内签订合同。

2、合同签订后，由中标供应商负责履行合同，保证各项工作顺利进行。

3、中标供应商负责向使用单位安排的工作人员配合整体的服务规划。

- 三、检验标准和方法

1、验收标准：按照技术指标及服务要求标准、合同中的相关条款进行验收。

- 四、投标人须知：

- 1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供本竞价文件所述服务的企业均可能成为合格的竞价人。

- 2、本项目不接受联合体投标。

- 3、本项目要求各投标人进行总价报价，各投标人应特别注意，总价大小写金额不一致的均被视为无效报价。

- 五、付款及结算方式

本项目验收合格后，提供专用发票，一次性支付全部货款。

- 六、违约责任

因成交人的服务质量未达到采购方要求的，经多次沟通，成交人无法按照招标要求的技术指标及服务标准的，采购人有权提前终止合同并重新组织招标活动。

七、报名方式

1、凡有意参加竞价者，请于2019年12月 日至2019年12月  日(不含法定公休日、法定节假日)，每天上午8时30分至12时00分，下午14时30分至18时 00分(北京时间，下同)，到福建国诚招标有限公司(地址：福州市鼓楼区古田路107号中美大厦24层)报名。

2、报名资料：详见竞价公告。

3、竞价时间120分钟，竞价人需上传二次报价书，未上传报价文件的竞价人将被视为无效报价，有效报价的最低竞价人将被推荐为本项目的成交人。

八、竞价须知

1、竞价人须打印报价文件签字确认并每页加盖公章后扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)、法定代表人或竞价人代表缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺。未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

2、报价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

3、报价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）

九、竞价准则

1、采购代理机构将采购人提出的采购需求在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)、国诚招标竞价平台（http://115.28.8.36）发布竞价公告。网上竞价的报价时限为竞价公告截止后两个小时内，在报价时限截止前，潜在供应商可通过国诚招标竞价平台参与进行竞价，供应商首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者中标（报价相同的，以报价时间优先者中标）。

2、竞价过程中，报价人每次报价必须比自己上次的报价低。

3、符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。

4、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

5、竞价人已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、竞价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。

十、竞价结果确认

1、网上竞价公告期满，采购代理机构以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时将参与竞价的所有供应商的报价和中标、成交结果等信息在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)、国诚招标竞价平台（http://115.28.8.36）上发布成交公告。公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目报价文件原件一式两份至采购代理机构处领取成交通知书。竞价人携带的网上竞价项目报价文件包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法定代表人或竞价人代表缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、报价代表人的法定代表人授权书。以上材料必须加盖报价单位公章，并由报价人的法定代表人（或其授权代表）签字。报价文件须加盖骑缝章，且装订成册。

十一、竞价保证金

1、竞价保证金人民币3000元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以竞价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。竞价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

2、未中标的报价人，在竞价结果公告发布3个工作日后即可申请无息退回，中标报价人在交货验收后，须向采购代理机构提供采购合同及验收凭证。

福建国诚招标有限公司

2019年12月 日