竞价一览表

货币单位：人民币

| 包号 | 产品 名称 | 品牌 | 型号/规格/技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 媒体播放终端 | 南鸿高晶 | 型号：HC-P5 - 像素间距：5mm； - 像素密度：40000 pix/㎡； - 显示尺寸：(长)5.12m×(高)2.72m； - 整屏尺寸：(长)5.6m×(高)3.2m； - 封装方式：国星SMD2727； - 显示屏视角:左右160°； - 亮度:≥5500cd/㎡； - 驱动方式: 恒流驱动8扫； - 驱动IC:能消除膜组间的颜色偏差；色温偏差≤5%； - 灰度等级:12-14bit； - 刷新频率:≥3840HZ； - 换帧频率:≥60帧/秒； - 亮度调节方式:手动/自动/程控； - 模组尺寸: 320mm×160mm； - 模组分辨率: 64×32； - 平均功耗:≤375W/㎡； - 最大功耗:≤750W/㎡； - 工作环境:-20℃～50℃, 10～90%RH； - 储存环境:-40℃～60℃, 10～90%RH； - 工作寿命:≥10万小时； - 刷新频率：≥1920Hz/s； - 接插件：电源线，信号线； - 平均无故障时间：≥1000小时； - 产品提供CCC中国国家强制性产品认证证书。 | 13.93 | ㎡ |  |
| 2 | 媒体视频同步器 | 诺瓦 | 型号：TB2 - 支持异步同步双模式功能、支持HDMI输入、带载65万像素； - 输入:1xHDMI；输出:1xAudio、1x网口、1xUSB；支持WIFI、支持U盘节目导入； - 支持 PC 端、手机端、局域网的节目发布和显示屏控制，还支持远程集中发布和监控； - 支持本地U盘播放、双WIFI模式； - 支持本地U盘节目导入播放； - 支持互联网远程集群控制播放； - 支持多种媒体格式，视频，图片，动画等。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 终端接收系统 | 诺瓦 | 型号：DH418 - 集成8个标准HUB75接口，免接HUB； - 支持32扫； - 单卡输出 RGB数据 24 组； - 单卡带载像素为 512×256； - 支持配置文件回读； - 支持温度监控; - 支持网线通讯状态检测； - 支持供电电压检测； - 支持高灰度高刷新； - 支持逐点亮色度校正； - 支持接收卡预存画面设置。 | 16 | 套 |  |
| 4 | 功放 | 米其 林 | 型号：MQ-1120FU 带前级放大、两路话筒输入、多路信号输入、六路分区输出。灵敏度：线路-10dB、话筒-34dB；频率响应：150Hz—16KHz+1dB/-4dB；总谐波失真：≤0.8%；输出功率：100w/100v；信噪比：70dB。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 音响 | 米其 林 | 型号：MQ-830 铝合金防锈外壳；喇叭采用二分频；输入电压：100v；额定功率：50W；频响：110Hz-18KHz（±15%）；灵敏度：89dB±3dB；净重：≥5kg。 | 2 | 套 |  |
| 6 | 终端网络中控设备 | 南鸿 高晶 | 型号：ZK-1 - 采用先进的集成技术，提供高速准确的集中控制环境，采用Linux嵌入式设计，系统设计安全、可靠；支持对全部设备的智能管控，可对LED、电脑、功放、空调、视频处理器、配电系统等实现智能管控； - 可编程中控主机1U机箱，可安装于任何19"机柜上；采用最新32位嵌入式处理器，双ARM7CPU；主频667MHz；可编辑控制平台，可编辑界面选择，全交互式的控制结构； - 控制端口:机器后面板具有三个I/0输入端口、三个I/0输出端口，1个AC220V输出端口；7个RJ45,其中模拟口*1，触摸屏输出*1，检测输入*1，检测输出*1，网口*1，两路RJ45输出；一个SIM卡槽；一个天线接口；1路DVI输入，1路AUX输入； 应有明显标识；（提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告）； - 支持本地控制及远程控制，通过网络进行远程设备开关机及控制； - 可支持本地控制及远程控制，通过可视化管理终端和手机远程连接控制设备；可支持DVI信号、音频输入，通过网线同步传输；检测输入和检测输出可以实时监测网线通讯状态，当网线脱落断开，手机操作界面提示“通讯断开”，当网线重新连接，手机操作界面“通讯正常”；（提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告）； - 可通过管理软件将样机的视频输出状态进行保存，样机断电并恢复后，保存的状态信息应不丢失；（提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告）； - 外壳防护等级应符合IP20的等级规定。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 可视化 管理设 备 | 南鸿 高晶 | 型号：S1 - 解析度800*480，16：9宽屏显示，铝合金外壳。 - 4线模拟电阻式触控，防护等级：IP66前面板防护； - 1个USB主接口； - 2个RS485通信端口； - 内置256MB储存内存及万年历； - SD卡槽插槽支持SD与SDHC卡； - 内置电源隔离防护器； - 支持远程监控维护HMI,备份历史数据； - 支持远程监控及修改程序； - 支持连接LED网络中控系统； - 支持待机画面自定义编辑。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 网络中 控软件 | 南鸿 高晶 | 型号：V3.0 1、支持分级管理及多管理员权限划分，如超级管理员、操作管理员，同时支持自定义管理员权限设定，超级管理员可对操作用户的密码进行修改，操作管理员无法修改密码（提供软件界面截图证明）。 2、超级管理员通过管理平台授权操作管理员，授权成功后，操作管理员即可通过手机扫描二维码进入系统；授权长期有效。非授权用户扫描无法进入系统。 3、支持对全部设备进行集中的管理，包括开屏、关屏、开处理器、关处理器、报修、使用说明等功能界面，报修有一键报修自动拨打电话与一键报修自动发送短信功能界面（提供软件界面截图证明）。 4、支持实时显示LED使用电流；数字与指针显示，可调节保护电流，可调节保护延时时间（提供软件界面截图证明）。 5、6组定时开关功能，定时功能输出可以任意指定端口输出，含手动操作端口输出（提供软件界面截图证明）。 6、支持实时显示控制卡状态，包括名称、连接状态、工作状态、当前版本信息等信息（提供软件界面截图证明）。 7、支持配电系统过流、烟雾等异常情况实时反馈（提供软件界面截图证明）。 8、提供LED网络中控系统软件的《计算机著作权登记证书》。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 集成服务 | 定制 | 型号：定制 钢结构搭建、电线施工、安装调测等。 | 1 | 批 |  |
| 竞价合计 |  | 人民币：壹拾柒万伍仟元整（175000元） |  |  |  |  |

备注：设备提供一年维保

货物说明一览表

（按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

| 合同包号 | 包1 | 货物名称 | 媒体播放终端 | 型号规格 | 南鸿高晶HC-P5 | 数量 |  | 13.93㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 像素间距：5mm； - 像素密度：40000 pix/㎡； - 显示尺寸：(长)5.12m×(高)2.72m； - 整屏尺寸：(长)5.6m×(高)3.2m； - 封装方式：国星SMD2727； - 显示屏视角:左右160°； - 亮度:≥5500cd/㎡； - 驱动方式: 恒流驱动8扫； - 驱动IC:能消除膜组间的颜色偏差；色温偏差≤5%； - 灰度等级:12-14bit； - 刷新频率:≥3840HZ； - 换帧频率:≥60帧/秒； - 亮度调节方式:手动/自动/程控； - 模组尺寸: 320mm×160mm； - 模组分辨率: 64×32； - 平均功耗:≤375W/㎡； - 最大功耗:≤750W/㎡； - 工作环境:-20℃～50℃, 10～90%RH； - 储存环境:-40℃～60℃, 10～90%RH； - 工作寿命:≥10万小时； - 刷新频率：≥1920Hz/s； - 接插件：电源线，信号线； - 平均无故障时间：≥1000小时； - 产品提供CCC中国国家强制性产品认证证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包号 | 包2 | 货物名称 | 媒体视频同步器 | 型号规格 | 诺瓦TB2 | 数量 |  | 1套 |
| - 支持异步同步双模式功能、支持HDMI输入、带载65万像素； - 输入:1xHDMI；输出:1xAudio、1x网口、1xUSB；支持WIFI、支持U盘节目导入； - 支持 PC 端、手机端、局域网的节目发布和显示屏控制，还支持远程集中发布和监控； - 支持本地U盘播放、双WIFI模式； - 支持本地U盘节目导入播放； - 支持互联网远程集群控制播放； - 支持多种媒体格式，视频，图片，动画等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包号 | 包3 | 货物名称 | 终端接收系统 | 型号规格 | 诺瓦DH418 |  | 数量 | 16套 |
| - 集成8个标准HUB75接口，免接HUB； - 支持32扫； - 单卡输出 RGB数据 24 组； - 单卡带载像素为 512×256； - 支持配置文件回读； - 支持温度监控； - 支持网线通讯状态检测； - 支持供电电压检测； - 支持高灰度高刷新； - 支持逐点亮色度校正； - 支持接收卡预存画面设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包号 | 包4 | 货物名称 | 功放 | 型号规格 | 米其林MQ-1120FU |  | 数量 | 1套 |
| 带前级放大、两路话筒输入、多路信号输入、六路分区输出。灵敏度：线路-10dB、话筒-34dB；频率响应：150Hz—16KHz+1dB/-4dB；总谐波失真：≤0.8%；输出功率：100w/100v；信噪比：70dB。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包号 | 包5 | 货物名称 | 音响 | 型号规格 | 米其林MQ-830 |  | 数量 | 2套 |
| 铝合金防锈外壳；喇叭采用二分频；输入电压：100v；额定功率：50W；频响：110Hz-18KHz（±15%）；灵敏度：89dB±3dB；净重：≥5kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包号 | 包6 | 货物名称 | 终端网络中控设备 | 型号规格 | 南鸿高晶ZK-1 | 数量 |  | 1套 |
| - 采用先进的集成技术，提供高速准确的集中控制环境，采用Linux嵌入式设计，系统设计安全、可靠；支持对全部设备的智能管控，可对LED、电脑、功放、空调、视频处理器、配电系统等实现智能管控； - 可编程中控主机1U机箱，可安装于任何19"机柜上；采用最新32位嵌入式处理器，双ARM7CPU；主频667MHz；可编辑控制平台，可编辑界面选择，全交互式的控制结构； - 控制端口:机器后面板具有三个I/0输入端口、三个I/0输出端口，1个AC220V输出端口；7个RJ45,其中模拟口*1，触摸屏输出*1，检测输入*1，检测输出*1，网口*1，两路RJ45输出；一个SIM卡槽；一个天线接口；1路DVI输入，1路AUX输入； 应有明显标识；（提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告）； - 支持本地控制及远程控制，通过网络进行远程设备开关机及控制； - 可支持本地控制及远程控制，通过可视化管理终端和手机远程连接控制设备；可支持DVI信号、音频输入，通过网线同步传输；检测输入和检测输出可以实时监测网线通讯状态，当网线脱落断开，手机操作界面提示“通讯断开”，当网线重新连接，手机操作界面“通讯正常”；（提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告）； - 可通过管理软件将样机的视频输出状态进行保存，样机断电并恢复后，保存的状态信息应不丢失；（提供 CNAS、CMA、MRA 认可的检测报告）； - 外壳防护等级应符合IP20的等级规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包号 | 包7 | 货物名称 | 可视化管 理设备 | 型号规格 | 南鸿高晶S1 | 数量 |  | 1套 |
| - 解析度800*480，16：9宽屏显示，铝合金外壳。 - 4线模拟电阻式触控，防护等级：IP66前面板防护； - 1个USB主接口； - 2个RS485通信端口； - 内置256MB储存内存及万年历； - SD卡槽插槽支持SD与SDHC卡； - 内置电源隔离防护器； - 支持远程监控维护HMI,备份历史数据； - 支持远程监控及修改程序； - 支持连接LED网络中控系统； - 支持待机画面自定义编辑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包号 | 包8 | 货物名称 | 网络中控 软件 | 型号规格 | 南鸿高晶V3.0 | 数量 |  | 1套 |
| 1、支持分级管理及多管理员权限划分，如超级管理员、操作管理员，同时支持自定义管理员权限设定，超级管理员可对操作用户的密码进行修改，操作管理员无法修改密码（提供软件界面截图证明）。 2、超级管理员通过管理平台授权操作管理员，授权成功后，操作管理员即可通过手机扫描二维码进入系统；授权长期有效。非授权用户扫描无法进入系统。 3、支持对全部设备进行集中的管理，包括开屏、关屏、开处理器、关处理器、报修、使用说明等功能界面，报修有一键报修自动拨打电话与一键报修自动发送短信功能界面（提供软件界面截图证明）。 4、支持实时显示LED使用电流；数字与指针显示，可调节保护电流，可调节保护延时时间（提供软件界面截图证明）。 5、6组定时开关功能，定时功能输出可以任意指定端口输出，含手动操作端口输出（提供软件界面截图证明）。 6、支持实时显示控制卡状态，包括名称、连接状态、工作状态、当前版本信息等信息（提供软件界面截图证明）。 7、支持配电系统过流、烟雾等异常情况实时反馈（提供软件界面截图证明）。 8、提供LED网络中控系统软件的《计算机著作权登记证书》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包号 | 包9 | 货物名称 | 集成服务 | 型号规格 | 定制 | 数量 |  | 1批 |
| 钢结构搭建、电线施工、安装调测等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |