马尾区司法局档案密集架招标参数

备选品牌: 远洋、恒锐、方通

| 品目 | 设备名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档案密集架 | 7空双面密集架 | W2000*D570*H27600 2组1列6列 | 18.88 | 1792.5 | 33842.4 | 详细性能规格要求：详见附件 |
|  | 7空单面密集架 | W910*D351*H2760 | 1.76 | 1792.5 | 3154.8 |  |
|  | 合计： |  |  |  | 36997.2 |  |

附件：详细性能规格要求

详细性能规格要求表

| 设备 名称 | 设备配置 |  | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 地轨板 |  | δ=2.5 | 优质冷轧钢板 | GB711-88 | 20×20mm实心六角方钢，规格：长482mm*宽340mm |
|  | 轨道 |  | 20×20 | 优质实心冷拉方钢 | GB699-88 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 |  | δ=2.5 | 优质冷轧钢板 | GB711-88 | 底盘采用整体式底盘，底盘与主板连接采用MI0*55螺栓整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。 |
| 架体 | 立柱 |  | δ=1.2 | 优质冷轧钢板 | GB710-88 | 底座高度为120mm；架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑。 |
|  | 层板 |  | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710-88 |  |
|  | 挂板 |  | δ=1.0 | 优质冷轧钢板 | GB710-88 |  |
|  | 门板每列加门 |  | δ=1.0 | 优质冷轧钢板 | GB710-88 |  |
| 侧护板 | 侧面板 |  | δ=1.0 | 优质冷轧钢板 | GB710-88 | 表面平整，设计美观，亚光喷塑。 |
| 传动 机构 | 轴承 |  | P204 | E级 | GB1285-85 | ISO9001认证产品，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好。 |
|  | 实心轴 |  | Ф20 | 优质45#钢 | GB699-88 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准。 |
|  | 连接钢管 |  | Ф25×25 | 优质无缝钢管 | GB699-88 |  |
|  | 铁滚轮 |  | HT200 |  | GB9439-88 |  |
|  | 链轮 |  | ZG45 | 滚轮精制 | GB1135-89 |  |
| 传动 机构 | 摩托车链条 |  | FR420 | Ф8.5节距12.7 | GB1244-85 | 造型美观大方，手感舒适。把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列均不会带其他把手转动。 |
|  | 摇手体总成 | ZG45 |  | 双向超越离合器结构 |  |  |
|  |  |  |  |  | GB1285-85 |  |
| 制动 装置 | 边列锁定装具 |  | 808锁 |  |  | 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全。 |
|  | 中间列制动装置 |  |  |  |  |  |
| 防护 装置 CO2保护焊 电阻焊 | 防震、防尘装置 |  | 2mm | 磁性冰箱门吸条 |  | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。防倾倒装置固定在移动列底座上，应有效防止倾倒。 |
|  | 防尘板、顶板 |  | δ=1.0 | 优质冷轧钢板 | GB710-88 |  |
|  | 防鼠板 |  | δ=1.0 | 优质冷轧钢板 | GB710-88 |  |
|  | 防倾倒装置 数控折边 →QC→ 模具冲孔、切角、成型 |  | δ=3.0 | 优质冷轧钢板 | GB711-88 |  |
| 表面 处理 | 产品表面磷化处理工艺及质量水平符GB6807--86钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准，表面处理工艺必须包含以下程序：脱脂――水洗――酸洗――中和――水洗――表调――磷化――水洗――热钝化――喷塑――固化。表面涂覆采用亚光静电喷塑（需有预烘干工序），粉末生产厂家需通过IS014001环保认证，喷涂粉体采用防龟裂、防紫外线粉末，其表面光滑度、平整度等均达到GB1720中规定的一级指标,喷涂表面不会出现涂层不均、桔皮、色差、漏底等质量问题。表面处理达到如下标准：表面色泽一致，平整光亮，光泽度大于95%，耐冲击力大于60kg/cm2哦，涂膜附着力不低于1级，并在70%、90%的乙醇溶液或10%的甲醇溶液中试验48小时后不会出现脱落现象，耐腐蚀，常温3%NaCl溶液浸泡100小时，划痕无锈迹、剥落、起皱、变色。各零部件在经过表面喷涂处理后，光滑、平整、无尖角，漆面均匀光亮、无划痕。色彩高雅美观，具有装饰防护性好、附着力强、持久耐磨等特点，符合国家技术监督局GB6807中附录D要求标准。 |  |  |  |  |  |
| 载重 性能 | 单面搁板上均布80Kg，双面均布负载160Kg，24h不得有裂纹及永久性变形。 |  |  |  |  |  |
| 质量 标准 | 架体全部原材料采用ST12、SPCC优质冷轧钢板。产品必须符合国家GB/T 13667.3-2013手动密集书架技术条件标准，技术监督局GB3325金属家具生产技术标准、GB710冷轧钢板国家标准、GB1743光泽度标准、GB1730硬度标准、GB1732强度标准、GB1720附着力标准、GB1764塑层厚度标准。产品生产工艺过程，下料、冲压、轧压等工序全部达到模具化。零件组合焊接从轨道、立柱、底盘、封门的钻孔等工序，全部达到工装夹具化，以使产品具有优良的互换性和协调性。安装后所有同层搁板高度偏差应不大-2mm，层板承重60kg,联间隙<1.0mm，门缝间隙<1.0mm，层板已固定孔<2.0mm，摇直自然间隙<2.0mm，斜度正负3.0度。埋入式轨道安装应能做到承重均匀，安装后在任意1m长度内，水平密集架项目度偏差不大于0.5mm，全长不大于1mm，两根轨道平行度偏差不大于1.5mm。 密集架安装完成后，在全负载情况下，各列密集架都应运行自如，不得有阻滞现象，单列运行手柄摇力不大于12N。安装传动总承，轮道实心方钢，满载移动时，直线行驶，无杂音，手轮力度小于5kg，达到国家标准。各列间均安装防尘盖条，橡塑磁力密封条。产品验收时，如出现产品缺陷或与合同中规定不符，需方有权拒收，一切损失由供方负责。颜色：亚光米色。 |  |  |  |  |  |