备选品牌

（赣正牌） （飞狐牌） （华钢牌）

竞价人要求：

（1）提供已登记的三证合一的营业执照副本复印件。

（2）网上竞价承诺书一份。

（3）竞价人须提供关于无行贿犯罪行为记录的承诺书。

（4）单位授权书（应包含授权人和被授权人身份证复印件）

（5）竞价供应商需提交所投品牌的授权证明材料

手动密集架技术参数

### 1.1、手动密集架详细技术参数说明

一）产品执行标准

（1） GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》

（2） GB/T1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》

（3） GB/T13667.1—2015《钢制书架第 1 部分：单、复柱书架通用技术条件》

（4） GB/T13667.3-2013 《钢制书架第 3 部分：手动密集书架技术条件》

（5）中华人民共和国行业标准(档案密集架行业标准) DA/T7-92

（6） GB/T11253-2007《碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》

（7） GB/T13237-2013 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带

（8） GB/T710-2017 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带

（9） GB/T711-2017 优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带

（10） GB/T708-2006 冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差

（11） GB/T709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差

（12） GB6807-2001 钢铁工业涂装前磷化处理技术条件

（13） GB1720-1979（1989） 漆膜附着力测定法

（14） GB1732-1993 漆膜耐冲击测定法

（15） GB1763-1979（1989） 漆膜耐化学试剂性测定法

（16） GB1764-1979（1989） 漆膜厚度测定法

（17） GB1804-2000 公差与配合未注公差尺寸的极限偏差

（18） GB8162-2008 结构用无缝管

（19） GB4357-1989 碳素弹簧钢丝

（20） ZG45 铸钢件

二）产品主要部件结构要求

1、轨道：

采用轨道板≥3.0mm优质冷轧钢板一次成型，轨芯为20*20优质实心方钢。轨道表面采用镀锌或静电喷塑处理。

2、加强型带密封防鼠底梁：

2.1、采用δ≥3.0mm优质热轧钢板，底梁为加强型自带防鼠密封功能底梁，U型槽结构一次性成型，高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥50mm。中间用一次成型机压M型加强筋，M筋总宽≥40mm，高≥18mm，M筋正面向内≥R10mm弧形筋。横梁用材厚度≥3.0mm优质热轧钢板，U型槽结构一次成型，高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥40mm，与底梁焊接成整体，承重能力强,具有防鼠功能，简化了底架装配过程，并且不易变形，具有精度高、效率快,防鼠等特点;底盘采用链条齿轮传动底架、整体式底盘，底盘与主柱连接采M10*30 mm 螺栓整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。

2.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀500h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；500h乙酸盐雾试验（ASS）不低于8级。投标人提供具备CMA、CNAS、 CAL标志的省级及以上质量监督检验中心出具的近两年加强型带密封防鼠底梁合格抽样检验报告，并提供检验报告网页查询截图。

3、压双筋立柱：

3.1、采用δ≥1.5mm优质冷轧钢板，立柱压4根加强圆筋、正面2根，两侧各1根。立柱正面≥50*38mm，立柱均匀冲梅花挂孔，立柱有效调节≤20mm，架体结实承重能力强，钢性足，外形美观,层数和间距自由调整，表面喷塑。

3.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；耐腐蚀500h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；500h乙酸盐雾试验（ASS）不低于8级。投标人提供具备CMA、CNAS、 CAL标志的省级及以上质量监督检验中心出具的近两年压双筋立柱合格抽样检验报告，并提供检验报告网页查询截图。

4、压双筋搁板：

4.1、采用δ≥1.2mm优质冷轧钢板，搁板成型厚度≥23.5mm，搁板正面6条加强筋、两侧各1条加强筋，一次性滚压成型，搁板采用五位一体六折弯自动成型工艺，增大其承载能力，主压筋深度＞2.0mm,副压筋深度＞1.0mm；搁板采用整体板材，层间距可任意调整。压筋工艺确保搁板不变形，承重能力强，每层承重80Kg。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。

4.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀500h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象。投标人提供具备CMA、CNAS、 CAL标志的省级及以上质量监督检验中心出具的近两年压双筋搁板合格抽样检验报告，并提供检验报告网页查询截图。

5、云浮型三挂式挂板：

5.1、采用δ≥1.2mm优质冷轧钢板，挂板采用三挂扣式结构一次性成型，正面配有4条圆弧压筋直径4mm，圆弧压筋中间带有方孔拉伸表面2mm,具有加硬强度功能，托板与挂板连接应有限位功能。承重性好，外观新颖。挂板与立柱之间连接方式采用六挂钩扣接，相对于传统挂板，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。

5.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀500h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象；500h乙酸盐雾试验（ASS）不低于8级。投标人提供具备CMA、CNAS、 CAL标志的省级及以上质量监督检验中心出具的近两年云浮型三挂式挂板合格抽样检验报告，并提供检验报告网页查询截图。

6、侧板：

6.1、采用δ≥1.0mm优质冷轧钢板，侧板为表面光滑平整，造型美观，具有现代设计感。

6.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀500h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象。投标人提供具备CMA、CNAS、 CAL标志的省级及以上质量监督检验中心出具的近两年侧板合格抽样检验报告，并提供检验报告网页查询截图。

7、防水型顶板：

7.1、采用δ≥1.0mm优质冷轧钢板，具有防水功能，表面光滑平整，造型美观，具有现代设计感。

7.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀500h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象。投标人提供具备CMA、CNAS、 CAL标志的省级及以上质量监督检验中心出具的近两年防水型顶板合格抽样检验报告，并提供检验报告网页查询截图。

8、压印门板：

8.1、采用δ≥1.0mm优质冷轧钢板，门板四角冲“回”字印花，门板扣手为ABS优质塑胶注塑件，表面平整，款式新颖，表面采用无磷脱脂、陶化处理后，具有防腐蚀性。

8.2、涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、 飞漆等缺陷；硬度不低于2H；附着力不低于2级；冲击强（高）度400mm，无剥落、无裂纹、无皱纹；耐腐蚀500h后，划道两侧3mm以外，应无锈蚀、无剥落、无起皱、无变色、无失光等现象。投标人提供具备CMA、CNAS、 CAL标志的省级及以上质量监督检验中心出具的近两年压印门板合格抽样检验报告，并提供检验报告网页查询截图。

9、锁具：

9.1、采用三级管理豪华锁，自动卡位装配；锁芯位与扣手一体成型， 可顺时、逆时针旋转 45°，开关方便、定位准确；锌合金压铸锁芯，锁芯插片数 6 个、600 个牙花编码，提高了安全性能；镀镍黄铜钥匙，具有三级管理功能，1 把钥匙（即管理钥匙）可控制 1 个库房 或一个团体柜架，也可 1 把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房或多个团体柜架，供用户自行选择。锁头损坏或钥匙损坏丢失等情况下，可通过维修管理钥匙直接更换锁头，不需用电钻、钳子、螺丝刀等工具。

9.2、电镀层抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）。投标人提供具备CMA、CNAS、 CAL标志的省级及以上质量监督检验中心出具的近两年锁具合格抽样检验报告，并提供检验报告网页查询截图。

10、传动机构：花键轴承、花键实心传动轴、花键连接套管、花键滚轮、花键链轮

10.1、花键轴承：P205 ，E级；花键实心传动轴：≥Φ21mm，45#钢；花键连接套管：≥Φ30mm，无缝钢管；花键滚轮：HT200；花键链轮：ZG45，滚齿精制。

10.2、传动主轴采用Φ25mm十二花键实心传动轴，行走轮副轴采用Φ21mm八花键实心传动轴;主传动轴套管采用45#钢无缝钢管制成的内十二花键连接套管，外径Φ33 (±0.1) mm,最小内径Φ25.2 (±0.1)mm中间内部直径Φ28.2 (±0. 1)  mm,副传动轴套管采用45#钢无缝钢管制成的内八花键连接套管，外径Φ30 (±0.1) mm,最小内径Φ21.2 (±0.1) mm,花键传动套组件采用咬齿受力传动，无需焊接。解决了传统圆轴传动套组件由于焊接不牢固，和焊接处长时间使用所产生的物理疲劳导致脱焊，致使档案密集架不能正常开合，架体变形，维修难道大，从而影响整个架体使用寿命的问题。载重运行；在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都运行自如，无阻滞现象。每标准节手动摇力不小于11.8N(每列密集架的手柄摇力为：11.8N*标准节数)。摩托车链条、摇手体总成为双向超越离合器结构、铝合金摇手柄,停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。

- 密封条：采用优质20mm磁性冰箱门吸条，每列接触面均有缓冲及密封装置，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。

- 挡棒：采用δ≥0.8mm优质冷轧钢板。

- 防尘板δ≥1.0mm优质冷轧钢板，防倾倒装置δ≥3.0mm优质热轧钢板。

- 载重性能要求

1、全静载荷：每层搁板上加均布静荷试验后，各结构部件和架体不应有明显变形，架体不应产生倾斜现象。提供具备CMA、CNAS、CAL标志的省级及以上质量监督检验中心出具的本项目公告日期前密集架合格检验报告予以验证，并提供检验报告网页查询截图。

2、载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运行自如，不得有阻滞现象；手柄摇力应不大于11.8N。提供具备CMA、CNAS、CAL标志的省级及以上质量监督检验中心出具的本项目公告日期前密集架合格检验报告予以验证，并提供检验报告网页查询截图。

3、搁板静载荷：搁板上均匀载荷400N,放置24h,最大挠度应不大于4. 0mm、卸载后2h,残余变形量应不大于0.20。提供具备CMA、CNAS、CAL标志的省级及以上质量监督检验中心出具的本项目公告日期前密集架合格检验报告予以验证，并提供检验报告网页查询截图。

- 其他性能要求：

(1)密集架可沿导轨自如移动开合，便于查询、管理。

(2)产品结构合理，多跨距多层距，且跨距、层距任意调整、任意组合、强度、牢固度稳定可靠；具有限位装置、防倾倒装置、防鼠装置、防尘装置等。

(3)密集架采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、陶化、水洗等十三道工序前处理，采用国际最新流行色优质环保型高静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀性能。架体外观设计要求精美，线条流畅，与装修风格协调一致；库房设备布置整洁美观；架体操作轻便灵活，运行平稳，具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。

- 质量保证及售后服务要求

质保期要求为货物经最终验收合格后60个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 8小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若 24 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供甲方使用，其中发生一切费用由乙方承担，质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。