永泰县嵩口中心小学

一、方案细项表

单位：元/人民币

| 序号 | 品牌 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文通 捷升 陶亦蓁 | 双人课桌椅 | 80 | 880 | 70400 |
| 2 | 文通 捷升 陶亦蓁 | 木制讲台 | 2 | 900 | 1800 |
| 合计 |  |  |  |  | 72200 |

二、产品参数

| 1、双人课桌椅 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品图示 | 部位名称 | 技术参数 （规格未规定偏离的，允许偏离±1%） |
| 产品图 | - 桌面板 - 桌斗 - 桌架 - 双用挂钩 - 脚套 |  |
| 桌面板正面示意图 | A.桌面板 | 1、材质：采用ABS工程塑料（一级新料）。 2、尺寸：≥1200mm*400mm。 3、工艺： a.桌面板内嵌两根≥长1150mm*宽15mm*高15mm*厚1.0mm钢管与ABS工程塑料一次注塑成型，钢管被包裹在桌面板中，钢管与ABS工程塑料不可分离，桌面板正面无钢管外露。 b.桌面板背面布满≥10根纵横交错的塑质加强筋，加强筋深度≥16mm，壁厚≥1.8mm 。 c.桌面板款式和颜色成块一次注塑成型，中间无接缝，壁厚≥3mm。 4、功能： a.桌面板靠胸处有内弧造型并带有两个笔槽。 b.表面细纹咬花不反光。 c.桌面板内嵌两根钢管及背面塑质加强筋，增强桌面板的抗变形、抗压裂及抗冲击能力。 |
| 桌面板背面示意图 |  |  |
| 桌斗示意图 | B.桌斗 | 1、材质：采用共聚级耐冲击聚丙烯原料（一级新料）。 2、尺寸(内径)：≥490mm*320mm*145mm。 3、工艺：用模具一次注塑成型，壁厚≥3mm，保证长期不弯曲与变形。 |
| 桌架示意图 | C.桌架 | 1、尺寸： ①立柱：≥25mm*50mm*1.5mm。 ②横杆：≥25mm*50mm*1.5mm。 2、材质及工艺：采用优质钢管，在接触人体的部位光滑平整、无毛刺、刃口棱角，支架表面光亮、平稳，无明显流挂、色差。表面采用静电喷塑工艺。 |
| 双用挂钩示意图 | D. 双用挂钩 | 1、材质:采用共聚级耐冲击聚丙烯原料(一级新料)。 2、尺寸：≥44mm*38mm*35mm。 3、工艺：用模具注塑成型，强度高。 |
| 脚套示意图 | E.脚套 | 1、材质：采用共聚级耐冲击聚丙烯原料（一级新料）。 2、工艺：用模具一次注塑成型。 |
| 产品图示; 部位 名称; 技术参数 （规格未规定偏离的，允许偏离±3%）. 产品图. 座板背面示意图; A. 座板、 靠背板、 靠背板压条; 1、材质：采用共聚级耐冲击聚丙烯原料（一级新料）。 2、尺寸： a.座板：≥410mm*370mm b.靠背板：≥410mm*260mm c.靠背板压条：≥180mm*26mm*25mm 3、工艺：座板内嵌一根≥长380mm*宽20mm*高10mm*厚1.0mm钢管与聚丙烯原料一次注塑成型，钢管被包裹在座板中，钢管与聚丙烯不可分离。座板正面无钢管外露。 4、功能： a.座板和靠背板均有横向缕空槽（座板5条、靠背板8条），坐感舒适有弹性，能通风透气，有效缓解学生疲劳。 b.座板内嵌一根钢管，增强座板的抗变形、抗压裂及抗冲击能力。. 靠背板背面示意图. 靠背板压条示意图. 椅架示意图; B.椅架; 1、尺寸： 立柱：≥25mm*50mm*1.5mm。 2、材质及工艺：采用优质钢管，在接触人体的部位光滑平整、无毛刺、刃口棱角，支架表面光亮、平稳，无明显流挂、色差。表面采用静电喷塑工艺。. 脚套示意图; C.脚套; 1、材质：采用共聚级耐冲击聚丙烯原料（一级新料）。 2、工艺：用模具一次注塑成型。. 备注：课桌椅高度可定制 2、木制讲台 材质说明： 规格：≧1200×600×900mm 1、基材采用E1级实木颗粒板,压贴三聚氰胺饰面，甲醛释放量≥1.5mg/L，达到国家环保标准。厚度≥18mm。 2、专业封边机对板材截面，采用优质PVC封边条封边，成品具有不变形，耐用性强等性能。 3、优质五金配件紧密拼接。制作工艺边角细腻，转角过渡自然，间隙细小且均等。 4、颜色可选。. |