| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 参数说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率放大器 | 声曼、湖山、Neworll | 1、开机软启动，有效防止浪涌冲击。 2、≥2个平衡输入接口，≥2个非平衡输入接口。 3、功放输出模式选择开关，可切换选择：立体声、桥接和并联。 4、具备“地”选择开关，解决系统噪声； 5、高通、低通和直通选择功能； 6、具有动态削峰限制功能； 7、额定功率：≥2×300W/8Ω、≥ 2×450W/4Ω、≥ 910W/8Ω桥接；； 8、频率响应:≤20Hz~≥20KHz； 9、总谐波失真：≤0.5% ； 10、输入灵敏度：≥0dB(775mv) ； 11、输入阻抗：平衡≥20KΩ，不平衡≥10KΩ； 12、信噪比（a计权）：≥94dB ； 13、耐高压性能：在高压≥1.5KV（≥10mA）下冲击≥60S无损坏。（供应商须提供国家认可的质量检测机构出具的检测证明材料复印件）。 | 台 | 2 |
| 2 | 编组调音台 | 声曼、湖山、Neworll | 1.机架式调音台，可上标准机柜。 2.≥12路独立平衡线路输入。 3.≥2路立体声主输出。 4.≥2路编组输出。 5.≥1路辅助输出。 6.带USB接口可直接播放MP3格式音乐。 7.频率响应：≤20Hz-≥20KHz。 8.总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu,输入GAIN控制旋钮至最小值。 9.具备话筒幻象电源。 10.输入均衡：HIGH:≥12KHz、MID:≥2.5KHz、LOW:≥80Hz。 11.内部数字效果器：≥16种模式。 12.LED电平表：≥2×10点LED电平表。 | 台 | 1 |
| 3 | 数字音频处理器 | 声曼、湖山、Neworll | 1、每个通道输出有-40dB～+6dB 增益控制，步距：0.5 dB每个通道输出有限制。 2、低通分频范围：≥377个分频点。 3、高通分频范围：≥380个分频点。 4、分频滤波器类型和斜率多种选择：-6,-12，-18，-24dB或6）-48dB巴特沃斯（Butterworth）、宁克-锐 (Linkwitz-Riley)、贝塞儿（Bessel） 及12dB的多种可变值, 斜率选择。 5、每个通道输出≥5段参量均衡。 6、≥24-bitDSP技术，AKM的AD/DA。 7、≥2×20 LCD背光显示。 8、≥8×7段输入输出电平表。 | 台 | 1 |
| 4 | 专业反馈抑制器 | 声曼、湖山、Neworll | 1、每通道具有≥24个可编程的滤波器； 2、立体声或独立的双通道处理； 3、可选择滤波器脱开时间； 4、滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高三段音乐滤波器； 5、电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS； 6、输入接口：≥4个； 7、输出接口：≥4个； 8、采样率：≥48KHz； | 台 | 1 |
| 5 | 电源时序器 | 康通、湖山、Neworll | 1、两台机器可以进行联机控制，从而扩展为≥16路时序电源。 2、输出采用≥8个万用插座。 3、设备前面板带USB插口≥1路、RS232控制接口≥1路。 4、带过流和短路保护功能。 5、时序控制路数：≥8路。 6、时序开关频率：≥1秒/步。 7、时序通道独立开关功能：设备面板具有≥8个通道开关按键及对应的≥8个指示灯，通过按下和弹起相应通道键实现独立开关通道功能，并通过通道对应的指示灯能直观显示通道开或关状态。（供应商须提供所投设备通电状态下的实物照片，照片中应能清晰显示①≥8个通道开关按键位置；②与通道开关按键上下对应的≥8个状态指示灯位置；③通道全开时与通道部分关闭时的对应指示灯） 8、时序联机控制：两端为6.35三芯插头信号线作联机控制线。 9、设备面板具备钥匙锁开关控制功能（供应商须提供所投设备该功能的实物图片）。 | 台 | 1 |
| 6 | 数字会议系统主机 | 康通、湖山、Neworll | 1、具有讨论、计时发言等功能，主机与会议单元采用八芯线缆手拉手连接； 2、可设置与会者发言时间或发言时间倒计时功能，量化会议进程，提高会议效率； 3、主机可独立工作或外接电脑，结合会议软件具有≥4种会议模式：自由模式（Free）、轮替模式（FIFO）、限制模式（Limit）、申请方式； 4、≥4路八芯线缆输出端子，可连接≥64只主席/客席麦克风单元，增加扩展设备最多连接≥250只麦克风单元； 5、可选择同时发言之麦克风数≥1-9支或全开放式发言； 6、面板具有LCD显示，≥122×32点阵显示会议模式； 7、具有音频输入、MIC输入端子，音频、录音输出等多种端子； 10、频效响应：≤40Hz-≥16KHz； 11、总谐波失真：≤0.1%； | 台 | 1 |
| 7 | 桌面式会议主席单元 | 康通、湖山、Neworll | 1、融合发言计时功能； 2、OLED屏具有日期、发言时间及时间倒计时显示，使会议可管控； 3、单元主机供电，输入电压为≥DC24V，采用“T”型连接； 4、主席单元具有主席优先发言功能，主席优先提示音可选； 5、频率响应：≤50Hz-≥16kHz； 6、灵敏度：-42dB±2dB； 7、咪管长度：≥390mm； 8、参考拾音距离：≥15cm； | 台 | 1 |
| 8 | 桌面式会议列席单元（核心产品） | 康通、湖山、Neworll | 1、融合发言计时功能； 2、OLED屏具有日期、发言时间及时间倒计时显示，使会议可管控； 3、单元主机供电，输入电压为≥DC24V，采用“T”型连接； 4、频率响应：≤50Hz-≥16kHz； 5、灵敏度：-42dB±2dB； 6、咪管长度：≥390mm； 7、参考拾音距离：≥15cm； | 台 | 18 |
| 9 | 数字会议主控线 | 康通、湖山、Neworll | 1、会议系统用8芯控制线，≥10米/根。 | 根 | 2 |
| 10 | 专业机柜 | 鑫恒星、图腾、大唐卫士 | 1、规格（mm）：≥600*800*2000： 2、19〞国际标准； 3、滑动脚轮和支撑脚； 4、顶部安装流风机，满足散热要求； 5、前玻璃门可锁、三面为加厚型铁质； | 个 | 1 |
| 11 | 线材/辅材 | 定制 | 1、系统安装所需音频信号线、接插件、转接件、护套管等安装材料。 | 项 | 1 |
| 12 | 安装调试费 | 定制 | 1、原系统部分设备移除，线路整理、新建设备的安装，与原先系统的整合、整体系统调试、培训等； | 项 | 1 |
| 13 | 投标要求： | 1、供应商必须保证所投货物满足国家相关强制性要求或认证，为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，投标设备为全新原装未启封的设备。为保证采购人的权益，供应商与采购人签订采购合同前须提供主要设备（品目号1～品目号9）原厂原装证明材料原件并盖制造商（或制造商分公司）鲜章。 2.本项目为交钥匙工程，如方案中未列出的物品影响了系统设备的运行，投标人应无条件增加。 |  |  |  |